# DESCRIPTION DES MOTEURS  EXISTANTS A LA STATion de pompage:

## Moteurs des groupes type 2 :

## Moteur du groupe de pompage N°2 :

| - Marque | SIEMENS | - Vitesse | 993 Tr/mn |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | 1TC 3834-1 BE03Z | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV 3phasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 487 A /0,89 | - Rotor | à cage |
| - Classe | F | - I.P | 23 |
| - Puissance | 4000 KW | - Forme de construction | IM B3 |
| - Chauffage à l’arrêt | 02 KW à 220V | - Mode de refroidissement | A air |
| - Coussinet CA | Ø200x160 | - Coussinet COA | Ø200x160 |
| - Poids | 12.4 t |  |  |

## Moteur du groupe de pompage N°3 :

| - Marque | Jeumont Schnieder | - Vitesse | 1000 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | HNC 140-80-6 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV 3phasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 526 A/0.915 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F | - I.P | 23 S |
| - Puissance | 4400 KW | - Forme de construction | IM 1002 |
| - Chauffage à l’arrêt | 1000 W à 220 V | - Mode de refroidissement | IC 01 |
| - Coussinet C.A | EFNLB Gr22 W-Ø200 | - Coussinet C.O.A | EFNLQ Gr18 W-Ø180 |
| - Poids | 13.95 t | - Survitesse | 1600tr/mn |

## Moteur du groupe de pompage N°4 :

| - Marque | Jeumont Schnieder | - Vitesse | 1000 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | HNC 140-80-6 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV 3phasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 526 A/0.915 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F | - I.P | 23 S |
| - Puissance | 4400 KW | - Forme de construction | IM 1002 |
| - Chauffage à l’arrêt | 1000 W à 220 V | - Mode de refroidissement | IC 01 |
| - Coussinet C.A | EFNLB Gr22 W-Ø200 | - Coussinet C.O.A | EFNLQ Gr18 W-Ø180 |
| - Poids | 13.95 t | - Survitesse | 1600tr/mn |

## Moteur du groupe de pompage N°5 :

| - Marque | Siemens | - Vitesse | 993 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | 1RA 1800-6 HN 90-Z | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV 3phasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 554 A/0.86 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F | - I.P | 23 |
| - Puissance | 4400 KW | - Forme de construction | IM B3 |
| - Chauffage à l’arrêt | 1000 W à 220 V | - Mode de refroidissement | IC A01 |
| - Coussinet C.A | EFNLB 18-200 | - Coussinet C.O.A | EFNLQ 18-200 |
| - Poids | 16 t | - Survitesse | 1600tr/mn |

## Moteur du groupe de pompage N°6 :

| - Marque | GEC ALSTHOM | - Vitesse | 991 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | N31GXC800H6C | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV Triphasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 535 A/0.89 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F | - I.P | 44R |
| - Puissance | 4400 KW | - Forme de construction | IM 1001 |
| - Chauffage à l’arrêt | 1000 W à 220 V | - Mode de refroidissement | IC 2A1 |
| - Coussinet C.A | EFNLB 18-160 | - Coussinet C.O.A | EFNLB 18-160 |
| - Poids | 16 t |  |  |

## Moteur du groupe de pompage N°7 :

| - Marque | Jeumont Schneider | - Vitesse | 1000 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | HNC 140-80-6 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV Triphasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 526 A/0.915 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F | - I.P | 23 |
| - Puissance | 4400 KW | - Forme de construction | IM 1002 |
| - Chauffage à l’arrêt | 1000 W à 220 V | - Mode de refroidissement | IC 01 |
| - Coussinet C.A | EFNLB GR22 W-Ø200 | - Coussinet C.O.A | EFNLQ Gr18 W-Ø180 |
| - Poids | 13 950 Kg | - Survitesse | 1600tr/mn |

## Moteur Reserve (grand) :

| - Marque | Siemens | - Vitesse | 993 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | 1TC 3834-1 BE03-Z | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Direct | - Tension | 5.5 KV 3phasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 487 A/0.89 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F | - I.P | 23 |
| - Puissance | 4000 KW | - Forme de construction | IM B3 |
| - Chauffage à l’arrêt | 2000 W à 220 V | - Mode de refroidissement | A air |
| - Coussinet C.A | Ø200x160 | - Coussinet C.O.A | Ø200x160 |
| - Poids | 16 000 Kg |  |  |

## Moteurs des groupes type 1 :

## Moteur du groupe de pompage N°8 :

| - Marque | Siemens | - Vitesse | 990 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | 1 RU 5636 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Résistances rotoriques | - Tension | 5.5 KV Triphasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 275 A/0.88 | - Rotor | Rotor bobiné |
| - Classe | F | - Courant et tension du rotor | 780 A /1700 V |
| - Puissance | 2200 KW | - I.P | 44 |
| - Chauffage à l’arrêt | 630 W à 220 V | - Forme de construction | IM B3 |
| - Roulement CA | NU 234 C3 | - Roulement COA | NU 230C3+6230 C4 |
| - Poids | 7 100 Kg | - Mode de refroidissement | Eau réfrigérante 205 l/mn |
| - Survitesse | 1600tr/mn |  |  |

## Moteur du groupe de pompage N°9 :

| - Marque | GEC ALSTHOM | - Vitesse | 992 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | N3 HXC 630 G/6 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Directe | - Tension | 5.5 KV Triphasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 268 A/0.89 | - Rotor | A cage |
| - Classe | F |  |  |
| - Puissance | 2200 KW | - I.P | 44 |
| - Chauffage à l’arrêt | 625 W à 220 V | - Forme de construction | IM 1001 |
| - Roulement CA | NU1034MC3+6034MC3 | - Roulement COA | NU 1030MC3 |
| - Poids | 7 200 Kg | - Mode de refroidissement | IC 8A1W7 |

## Moteur du groupe de pompage N°10 :

| - Marque | Siemens | - Vitesse | 990 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | 1 RU 5636 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Vitesse variable | - Tension | 5.5 KV Triphasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 275 A/0.88 | - Rotor | Rotor bobiné |
| - Classe | F | - Courant et tension du rotor | 780 A /1700 V |
| - Puissance | 2200 KW | - I.P | 44 |
| - Chauffage à l’arrêt | 630 W à 220 V | - Forme de construction | IM B3 |
| - Roulement CA | NU234C3 | - Roulement COA | NU230C3+6230C4 |
| - Poids | 7 100 Kg | - Mode de refroidissement | Eau réfrigérante 205 l/mn |

## Moteur Reserve (petit) :

| - Marque | Siemens | - Vitesse | 988 tr/min |
| --- | --- | --- | --- |
| - Type | 1 RU 5636 | - Couplage | Etoile |
| - Démarrage | Vitesse variable | - Tension | 5.5 KV Triphasé/50 Hz |
| - Courant/Cos(ø) | 275 A/0.88 | - Rotor | Rotor bobiné |
| - Classe | F | - Courant et tension du rotor | 780 A /1700 V |
| - Puissance | 2200 KW | - I.P | 44 |
| - Chauffage à l’arrêt | 630 W à 220 V | - Forme de construction | IM B3 |
| - Roulement CA | NU234C3 | - Roulement COA | NU230C3+6230C4 |
| - Poids | 7 100 Kg | - Mode de refroidissement | Eau réfrigérante 205 l/mn |